辽宁省福利彩票中心大屏幕拆除施工

服务商项目采购需求文件

一、项目名称

辽宁省福利彩票中心大屏幕拆除施工服务商项目。

二、项目地点

沈阳市沈河区青年大街260号。

三、项目内容

（一）办公楼东侧大屏幕拆除

1.对办公楼东侧大屏幕进行彻底的拆除，拆除方式为在吊车吊装下人工进行拆除。

2.对拆除下来的LED屏组块使用匹配尺寸包装箱进行包装，运送到沈阳市区内指定地点；其他拆除杂件根据需求方要求处置。

3.对拆除后的办公楼玻璃幕墙破损处进行修复，面积约17平方米，使用颜色、材质、质量相匹配钢化玻璃，厚度约10毫米。

4.对拆除后的办公楼墙面破损处进行修复，面积约5平方米，使用的墙砖颜色和样式贴近原墙面。

5.修复因施工所致的地面、墙面等现场破坏。

6.完成其他因拆除施工所致的修复改造工作。

（二）施工区域下方临时性防护

在办公楼施工区域下方安全范围内搭建防护栏。

（三）其他

1.至少1辆35吨吊车施工。

2.完工后墙体和施工作业面清理干净整洁，现场垃圾全部清运。

四、完成期限

施工合同签订后，在需求方指定时间施工，7天内完工。

五、工程质量和竣工验收

服务方完成施工，由需求方采购领导小组成员、办公室相关负责人和物业负责人组成验收小组进行现场验收，符合各工程要求和质量标准，视为验收合格。

六、项目预算

8.8万元。

七、支付方式

拆除施工完工并通过验收后10个工作日内，服务方向需求方开具相应金额正规发票，需求方一次性支付施工款。

八、服务方资质要求

（一）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照的生产企业或经销商，营业执照处于有效期。

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- （三）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （四）具有独立承担民事责任的能力。

- （五）不接受联合体投标。

九、需求方责任义务

（一）提供拆除施工现场条件:空出场地、垂直运输、道路畅通、堆料场地、220∨施工电源、水。

（二）工程的协调及技术交底工作。

（三）组织拆除施工的检查、验收工作。

（四）配备专门人员负责施工现场的联系协调。

（五）按合同约定支付服务方工程款项。

十、服务方责任义务

（一）合同签订后、施工前，服务方需提供施工方案，确定后按此施工。

（二）因需求方提出的重大变更、引起的的工期顺延，服务方项目负责人应以书面形式确定顺延时间。

（三）服务方施工人员应自觉遵守施工现场各项规章制度和行业规章制度，确保防火、人身保障等安全；在施工过程中因服务方自身原因出现的人身伤亡、火灾等事故均由服务方承担全部责任，给需求方造成损失或影响的，对需求方的损失给予赔偿，挽回影响。

（四）自工程完工并通过验收之日起2年内为工程的保修期。属于保修范围、内容的项目，服务方应当在接到保修通知之日起2日内派人维修；发生紧急抢修事故的，服务方在接到通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（五）因不可抗力（大风、暴雨等天气情况）而影响工程进度可按实际情况由双方共同行程确定顺延日期。

十一、违约责任

（一）如果服务方未按照合同规定的要求提供服务，或服务方未能履行合同规定的任何其它义务时，需求方有权向服务方发出违约通知书，服务方应按照需求方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1.在需求方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需求方造成的一切损失；

2.在需求方规定的时间内，用符合合同规定的服务以达到合同规定的要求，服务方应承担由此发生的一切费用和风险；此时，相关服务的期限也应相应延长。

3.需求方有权部分或全部解除合同并要求服务方赔偿由此造成的损失。此时需求方可采取必要的补救措施，相关费用由服务方承担。

4.因服务方原因造成工期延误或在保修期内出现质量问题逾期维修的，需求方有权要求服务方按照合同总额每日万分之五支付违约金。

（二）如果服务方在收到需求方的违约通知书后10日内未作答复也没有按需求方选择的方式承担违约责任，则需求方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需求方有权向服务方提出不足部分的赔偿要求。

（三）以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

（四）需求方未按规定期限支付合同款的，按未支付部分每天万分之四的比例向服务方支付逾期付款违约金。

十二、其他

（一）设备进场后，经需求方认可后再进行施工。

（二）合同签订时，需对合同条款增加和更改的，双方可经协商后另行签订补充协议，经双方授权代表或法定代表人签字并盖章后生效。

（三）若在施工过程中发生安全事故，按照合同约定协商处理；协商不成的，由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由需求方委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定；双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论而定。

（四）因合同履行引发的争议，双方应当先行协商，若协商不成，任何一方可向需求方所在地法院诉讼解决。

（五）本合同需经双方授权代表人或法定代表人签字并盖章后生效，壹式肆份，需求方执叁份，服务方执壹份，具有同等法律效力。

十三、投标文件要求

欢迎投标服务商参与该项目，在现场踏勘充分了解项目实际情况并结合采购需求文件内容的基础上，于2023年9月15日9:30时前将营业执照副本复印件和报价文件需加盖公章后密封送至辽宁省福利彩票中心。